- 公开招标文件

项目名称：清风园远程会诊系统

- 南京市卫生信息中心

二○一八年三月

第一章  投标邀请

南京市卫生信息中心（以下简称“信息中心”）受南京市纪委清风园管理中心(单位名称，以下简称“采购人”)委托，就远程会诊系统（项目名称）进行国内公开招标，兹邀请符合资格条件的供应商投标。

1、项目内容：远程会诊系统, 采购项目预算：29.9万元。

2、供应商应具备下列资格条件,并提供证明材料(包括但不限于):

2.1 《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）。

2.2 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、是否接受联合体投标：不接受。

4、集中考察现场或答疑：签到开始时间：2018年3月27日上午9：10，签到截止时间：2018年3月27日上午9：30，地点：南京市卫生信息中心（地址：南京市鼓楼区紫竹林3号，联系人：戴秋玉，联系电话：18061768675）。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责，本次采购只接受按规定参加集中现场考察答疑（以现场签到表为准）的供应商参与。

5、投标文件份数：一式叁份（壹份正本、贰份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”

6、投标开始时间：2018年4月16日9:10，投标截止时间及开标时间：2018年4月16日9:30。

7、投标地点及开标地点：南京市卫生信息中心（地址：南京市鼓楼区紫竹林3号）2803房间，届时请投标人法定代表人或其授权代表出席开标仪式。

8、采购单位联系方式

联系人：戴秋玉

联系电话：18061768675

第二章  评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | 30 |
| 2 | 技术 | 设备技术(功能)要求全部满足招标要求的得30分,每有一项不符合扣5分，扣完为止。 | 30 |
| 3 | 产品质量 性能 | - 提供投标产品的整机电信入网证书，不得采用视频会议编解码器的电信入网证；电信入网证上产品名称/合规名称与投标产品名称一致； - 终端要求具备2×55英寸的高清LCD，分辨率为1920×1080； - 终端具备视频输出扩展能力，可连接外接屏幕组建三显系统； - 终端为专用硬件设计，采用专用高性能DSP，嵌入式操作系统，非PC、工控机架构，不得使用windows操作系统； - 终端同时支持IPv4、IPv6双协议栈； - 终端支持H.323、SIP标准，并可同时使用上述标准； - 终端支持多种高清格式，包括720p30/60、1080p30/60； - 提供投标产品的整机3C证书，不得采用视频会议编解码的3C证书；3C证书上产品名称/合规名称与投标产品名称一致； 提供且全部响应者为满分，每缺一项扣3分。 | 24 |
| 4 | 服务 | 根据供应商提供的售后服务方案（如培训方案、服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等）综合评分，优得5分，良得3分，其他得1分。 | 5 |
| 4.1 |  | 投标人具有本地化服务，公司在南京本地注册或在南京有分公司得5分，其他不得分。 | 5 |
| 5 | 业绩 | 2013年以后有类似案列（远程会诊类项目，合同金额在50万以上的），每提供一个加1分，满分2分。 | 2 |
| 6 | 对招标文件的响应程度 | 根据投标文件对招标文件的响应程度评分，最优的得4分，其他酌情评分。 | 4 |

说明：

所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据，原件备查。

第三章  采购设备清单及技术要求明细

- 因“清风园”没有使用相关医疗信息系统，拟购买专业远程医疗设备用以快速对接南京市远程医学会诊系统，可实现“清风园”内的相关患者病历、检验检查报告、影像报告等拍照并通过附件形式上传至会诊平台，实现简单的远程诊断/会诊。

1、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化远程会诊终端 | 1 | 套 | 远程移动终端含双屏55寸工业显示器、编解码器，含一年免费维保，软硬件均实现与南京市远程医学会诊中心对接并正常使用。 | 通过一体化终端接入网络即可实现远程会诊 |
| 2 | 医用胶片扫描仪 | 1 | 台 | 品牌型号可选，具体价格根据型号浮动 | 影像胶片扫描 |
| 3 | 硬件系统集成 | 1 | 套 | 完成设备安装和调试。同时提供相关专业技术支持、操作培训。 |  |

2、采购要求

基本要求

- 从设备使用体验、维护便利角度考虑，本次招标的一体化终端必须为厂商所提供的全套一体化解决方案，包含镜头、编解码器、显示屏幕、音频输入/输出设备、设备组装支架等都为统一厂商提供。

- 投标产品不得采用“终端套件”+自行采购显示屏或其他类似“组装攒机”的方式，投标产品必须为全套整体交付；

- 终端必须支持7×24小时连续工作，长期开机不会造成设备过热和出现死机现象，不得含有“定期重启终端”等菜单选项；

设备功能要求

- 一体化终端为高度集成设计，用于设备各功能模块之间连接的视音频/控制/电源线缆等不得裸露在外；

- 终端支持多种物理安装方式，支持落地、靠墙、壁挂安装方式；

- 设备为高度集成一体化，屏幕工作/休眠由内置终端控制，屏幕、摄像头与终端使用同一遥控设备（遥控器或触摸屏），不得配置单独的屏幕遥控器以防设备丢失；

- 终端标配两个原厂桌面全向麦克风；

- 终端在H.323和SIP标准下同时支持至6Mbps的呼叫速率；

- 终端在H.323和SIP标准下可实现相同的会议功能，如高清、加密、双流等；

设备扩展功能要求

- 终端要求标配原厂智能语音跟踪系统，实现对发言者的自动图像跟踪和拍摄；

- 除去标配的原厂智能语音跟踪系统外，终端可同时连接不少于2路的额外高清视频输入源，包含并不限于PC数据、外接镜头等；

- 终端具备视频输出扩展能力，支持连接外接屏幕组建三显系统；

- 终端可扩展支持至8个原厂麦克风接入；

- 终端支持HDMI、EuroBlock等专业音频接口，便于连接专业外围音频设备；

视频能力

- 终端符合ITU-T H.323和IETF SIP标准，并可同时使用H.323、SIP标准；

- 视频编解码协议支持H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264SVC等；

- 终端支持下一代视频编解码协议：H.265；

- 终端在H.323和SIP协议下同时支持多种高清分辨率，包括：720p30/720p60/1080p30/1080p60，并且向下兼容4:3和16:9的标清分辨率；

- 终端支持在屏幕上同时显示本地、远端、数据双流图像，屏幕布局可任意切换；

- 终端提供至少4路高清视频输入(包含内置镜头输入在内)，接口类型必须支持：HDMI、DVI-I；

- 终端提供至少3路高清视频输出(包含高清显示屏输出在内)，可连接扩展屏幕实现数字双显/三显。接口类型必须支持HDMI和DVI-I；

- 终端支持视频合成功能，可将多路视频源（包含PC输入视频源）合成为一路主图像，同时不影响参与合成PC输入视频源作为双流同时发送；

- 合成图像的布局和视频源所处位置可手动调整；

- 终端在MCU召开的多方会议中，在两个屏幕上可以同时显示多个远端会场图像，提升会议体验；

智能语音跟踪系统

- 终端标配原厂智能语音跟踪系统，且高清镜头为原厂同品牌；

- 智能语音跟踪系统配置双镜头，实现在多发言人之间的智能图像切换；

- 智能语音跟踪通过语音定位和面部识别实现智能图像捕捉，发言人不需要装戴或者手持定位设备；

- 智能语音跟踪系统无需配合任何第三方配件，即可实现在会议中对发言者的智能图像捕捉；

- 智能语音跟踪实现全自动、全智能的图像捕捉，不得通过桌面麦克风+镜头预置位的方式实现镜头切换预设位；

- 智能语音跟踪系统通过自动识别是否有人发言决定发言人图像和全景画面之间的切换，不得设置不同的工作/跟踪模式实现全景捕捉和发言人捕捉之间的切换；

- 智能语音跟踪系统具有动态全景跟踪功能，可以根据与会人的数量自动调整全景捕捉；

- 智能语音跟踪系统具有快速跟踪功能。交互发言时，可以实现发言人画面交互切换，无需经过全景画面过渡。

- 智能语音跟踪系统支持即插即用，无需预设位置/配置参数即可使用。

- 高清镜头具备4K传感器；可采集4K超高清图像；

- 镜头必须同时支持采集、输出1080p60fps高清图像；

- 高清镜头支持不低于10x的光学变焦，并同时具备数字变焦能力；

- 在不增加外围设备(例如广角镜)的前提下，高清镜头水平广角不少于80度；

- 高清镜头支持自动白平衡、自动对焦、自动人脸识别；

- 伴随演讲人位置的改变，高清镜头支持自动进行人物跟踪，无需人为控制镜头方向；

- 高清镜头必须支持自动PTZ功能，即镜头的上下左右转动、变焦等操作均可通过终端遥控器/触摸屏实现，非手动调整镜头PTZ；

音频能力

- 终端支持ITU-T G.711、G.722、G.722.1、G.728、G.729AB等音频标准 ；

- 终端支持20KHz宽频音频标准，如MPEG4 AAC-LD；

- 终端支持新一代适用于互联网传输的高保真音频标准Opus；

- 终端支持HDMI接口用于传输高清数字音频；

- 终端支持自适应全双工回声抑制、自动背景噪声抑制、自动增益控制、自动调节唇音同步、立体声音频；

- 终端支持不少于四个原厂桌面全向麦克风的物理接口；

- 终端支持不少于四路音频线性输入物理接口；

- 终端支持不少于6个线性音频输出接口；接口类型必须支持XLR(卡农头)或Euroblock(凤凰头)；

- 终端音频输入接口类型必须支持XLR(卡农头)或Euroblock(凤凰头)；

- 终端配置的桌面麦克风具有独立的回声抑制和噪声消除功能，必须具备静音按键；

- 终端支持手机干扰噪音抑制功能，在连接第三方麦克风的情况下该功能也可实现；

双流功能

- 终端同时支持ITU-T H.239双流标准和IETF BFCP双流标准；

- 终端支持在H.323和SIP标准下同时接收/发送动态或静态双流；

- 终端支持高清动态双流，即当主流为1080p 60fps时，辅流分辨率不低于1080p30fps；

- 终端支持不少于2路独立的高清双流视频输入接口，并且在会议中可以随时切换双流输入源；

- 终端支持从4:3分辨率至720p、1080p高清的多种数据输入分辨率，最高支持WUXGA(1920×1200)数据输入；

- 终端支持在两个屏幕上同时显示两路不同的高清数据图像，方便在本地会议中讨论/观看更多数据内容；

- 无需连接物理双流线缆，终端支持通过PC/Mac电脑发送无线双流，该功能无需增加后台架构产品、无需添加外围物理设备，无需购买额外的软件许可即可实现；

- 支持移动设备（手机/平板电脑）实时观看及回看双流图像，扩大会议双流观看范围。该功能无需增加后台架构产品、无需添加外围物理设备，无需购买额外的软件许可即可实现；

- 支持移动设备（手机/平板电脑）实时控制终端进行简单会控功能，该功能配合终端实现，该功能无需增加后台架构产品、无需添加外围物理设备，无需购买额外的软件许可即可实现；

网络功能

- 终端支持不少于两个10/100/1000MB自适应以太网接口；

- 终端支持ITU-T H.460.18/19防火墙穿越标准；

- 终端支持SIP通讯下的防火墙穿越标准，如ICE、TURN等；

- 终端支持NAT；

- 终端支持DHCP、Telnet、SNMP、HTTP、HTTPS、FTP、NTP、SSH等网络协议；

- 终端支持ITU-T H.235v3、SRTP、TLS、AES等安全协议；

- 终端支持QoS设置；

- 终端支持H.245 DTMF；

- 终端支持802.1X网络标准；

- 终端支持802.1Q Virtual LAN；

- 终端支持丢包恢复机制，在最大5%网络丢包情况下,保证视频图像流畅、清晰、无卡顿、无马赛克现象，确保会议正常进行；

设备管理和控制

- 终端标配桌面触摸屏；桌面触摸屏为同厂商产品，非OEM产品；

- 桌面触摸屏尺寸不低于10英寸，屏幕分辨率不低于1280×800；

- 桌面触摸屏具备音量控制和关闭麦克风的物理按键，便于会议中直观的操作；

- 终端支持通过浏览器、Telnet、SSH等多种方式进行远程访问控制；

- 终端支持物理的RS-232调试串口；

- 终端支持网页快照功能；

- 终端支持GPIO接口，为配合第三方中控提供更多整合能力；

- 终端提供开放的API，可以在触摸屏上实现对会议室中控等外围设备的调用从而实现例如开关会议室灯光、开启百叶窗等会议室控制功能；

- 终端具备“智能唤醒”功能，终端在待机状态下会自动检测会议室内是否有人进入，并自动唤醒。该功能无需增加后台架构产品、无需添加外围物理设备，无需购买额外的软件许可即可实现；

- 具备自动化部署特性。所有进行本地设置，终端可以自动从网络中获得所有的部署配置信息（包括网络IP地址、视频VLAN、主用注册服务器地址、备份用注册服务器地址、设备分机号码等）。

第四章  合同主要条款

- 1、价格条件：本项目是交钥匙工程，价格应包括

(1)  设备价，包括运输费、装卸费、保险费、增值税及其它税费等；

(2)  安装和调试费用。

2、合同价款及付款方法:

合同价款：

- 设备价款：为全部成套货物。

- 安装价款：为完成本次全部货物的安装、调试的费用（包括与南京市远程医学会诊系统对接费用）；

- 合同总价：完成本项目及相应的服务和维保的全部费用 (本项目投标价为交钥匙价格) 。

付款方式：

(1）该项目无预付款；

（2）所有项目内容完成，竣工验收通过并且竣工资料完整提交后7天内，付至合同价款的95%；

（3）5%的质量保证金，质保期满后一次性付清。

3、投标货币：人民币。

4、工期：自合同签订之日起，工期为10个工作日，如采购人项目调整，则项目进度满足采购人进度要求。

5、供应商应保证，采购人在中国境内使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉,并保证商标为原厂商标。

6、安装、调试、质量监督、维护保养及其他服务配备人员条件：投标文件中应提供有关安装内容、调试、质量监督、维护保养及其他服务所需人员（包括在本项目中总负责和现场主要人员）的配备情况，包括其姓名、年龄、学历、资质、履历、类似项目经验（包括该项目情况及该人员在项目中所承担的责任）等。投标文件需详细注明该人员在本项目中所承担的职务和责任以及最低服务时间，同时确认其服务应在合同执行完毕后方告结束，所有由其提供的服务均已包含在合同总价内，并应在合同执行后提供有效证明，否则视为违约。若该人员因不可抗力无法提供合同中所承诺的服务，供应商应提供同等资历人员替代其执行合同，该人员需获得采购人确认后方可开始工作，由此所引起的一切责任由供应商自负。以上投标文件内容为合同组成。

7、验收标准: 投标文件中应提供一份验收大纲，验收标准应符合国际、国内行业技术检测标准，在采购方确认后作为验收的依据。

8、免费维修与更换缺陷部件：供应商应按投标承诺的维保时间进行免费维修保养，时间从安装调试后最终验收后起算。

（1）供应商在免费维修期间，应免费对供货产品进行例行保养、故障修理（包括急修）及确保通过质量监督部门检验所需的修理。

（2）供应商应在收到通知后4小时内赶到项目现场，对有缺陷的货物或部件进行修理或更换。

（3）如果货物或部件的缺陷经中华人民共和国政府授权的检验或检测机构认定是供应商的原因造成的，供应商应进行修理或更换并承担所有相关费用，给采购人造成损失的由供应商承担赔偿责任。

9、本合同应为完整设备及功能的提供。对于采购人在招标文件中所要求的功能，供应商应无条件提供。

10、投标人在投标文件中，应提供投标设备与招标文件要求的技术偏离表，如与招标文件要求无偏离也应说明。

11、投标人在投标文件中，应提供投标文件与招标文件商务条款偏离表，如与招标文件无偏离也应说明。

12、质量保证期为：本工程免费质保服务（根据投标文件）含各种软件的免费升级。

13、项目验收时，如不符合招标文件标准，则供应商负责整改，直至达到招标文件标准。

14、招标文件及投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对招标文件所提要求的全部接受。如有偏离请在《技术规格偏差表》或《商务条款偏差表》中注明。

15、其他优惠条件：以文字说明。

16、由供应商原因造成工期延误，每推迟一天相应赔偿合同价的千分之一，赔偿限额为合同价的5% 。

17、如因供应商原因造成项目变更（含材料设备的规格、型号的变更），变更后的技术性能不得低于招标文件的要求，变更项目的造价为零，（作为优惠，向采购人赠送）进入项目结算。