南京市卫生信息中心维修改造及加层业务用房

监控项目招标公告

南京市卫生信息中心维修改造及加层业务用房监控项目进行公开招标，欢迎潜在投标人参加投标。

一、招标单位：南京市卫生信息中心

二、招标项目情况

1、项目名称：南京市卫生信息中心维修改造及加层业务用房监控项目

2、招标种类：监控

3、投标币种：人民币

4、投标方式：一次性投标

三、联系方法

1、招标人：殷伟东

2、联系人：管世俊

3、联系电话：18061768616

4、地址：南京市鼓楼区紫竹林3号血液中心八楼2803会议室

四、投标方须知

1、具有独立法人资格，招标内容在其营业执照的主经营范围内（提供营业执照）；

2、注册资本金不低于人民币100万元人民币或等值外币；

3、投标人法定代表人授权委托书（提供授权委托书）；

4、需携带与本次招标相关的技术参数、详细说明及相关的证书、证明。

五、递交投标文件截止时间、现场答疑时间及地点、开标时间及地点

1、递交投标文件截止时间：2017年1月6日8:30（北京时间）

地点：紫竹林3号血液中心八楼2803会议室

2、现场答疑时间2017年1月4日9:00-17:00（北京时间）

地点：紫竹林3号血液中心八楼2803会议室

3、开标时间：2017年1月6日9:00（北京时间）

地点：紫竹林3号血液中心八楼2803会议室

六、中标方式
        评标委员会由招标人及有关技术、经济等方面的专家组成，在完全响应招标文件的情况下，采用合理最低价评标法。

七、监控系统参数要求

| 项目 | 名称 | 功能及参数要求 | 单位 | 数量 | 正\负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | - 网络摄像机高清200万像素； - 支持红外灯； 1/2.7英寸 CMOS； - 2.8mm/3.6mm/6mm/8mm； - 0.1Lux@F1.2（彩色模式）； - 0.001Lux@F1.2（黑白模式）； - 0Lux（红外灯开启）； - HTTP；TCP；ARP；RTSP；RTP；UDP；SMTP；FTP；DHCP；DNS；DDNS；PPPOE；IPv4/v6；SNMP；QoS；UPnP；NTP；Bonjour；802.1x；组播； - 日夜转换：IR-CUT自动切换； - 预览最大用户数：20个； - 最大红外距离：50m。 | 只 | 12 |  |
| 2 | 高清网络枪式摄像机 | - 网络摄像机高清200万像素； - 支持红外灯； - 低照度效果好，图像清晰度高； - 支持ICR自动切换功能，实现昼夜监控； - 支持200万（1920*1080）25fps实时监控； - 支持三码流，感兴趣ROI编码和可伸缩视频编码SVC技术； - 支持ACF（活动帧率控制），支持手机监控； - 支持数字水印加密，防止数据被篡；支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿和走廊模式。 | 台 | 6 |  |
| 3 | 32路高清硬盘录像机 | - 网络视频输入32路 - 网络视频接入带宽384Mbps - 音频输入1路,支持IPC复合音频输入 - 2路HDMI输出；支持双4K异源输出 - 1路VGA输出 - 1路，与语音对讲输出复合 - 内置8个SATA接口; - H.264/H.265/MPEG4/MJPEG; - Raid0、Raid1、Raid5、 Raid6、Raid10、JBOD，支持热备盘; - 支持手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像； | 台 | 1 |  |
| 4 | 监控专用硬盘 | - 容量（GB） 4000 - 接口 SATA3 - 转速（rpm） 5900 - 缓存 64MB | 块 | 6 |  |
| 5 | 24口千兆交换机 | - 千兆以太网交换机 - 应用层级 三层 - 传输速10/100/1000Mbps - 交换方式 存储-转发 - 背板带宽 256Gbps - 包转发率 72Mpps - MAC地址表 16K - 24个10/100/1000Base-T端口，4个100/1000Base-X千兆Combo口 | 台 | 1 |  |
| 6 | 专用电源 | 12v20A摄像机专用 | 只 | 2 |  |
| 7 | 超5类网络线 | - 适用1000Base-T 最大单段长度100米； - 传输速率100Mbps； - 包装长度305米 | 箱 | 15 |  |
| 8 | 2*1.0电源线（100米/卷） | 线径符合国标 | 卷 | 20 |  |